سلسلة التمارين RCوRL تابع

التمرين 5:

نشحن مكثفا سعتهC = 1,5mF  بواسطة المولد المؤمثل للتيار (يعطي شدة التيار ثابتة  μF20=0 I) .عند t=0، يكون المكثف منفرغا تماما.

- ما الفرق بين المولد المؤمثل للتيار والمولد المستعمل عادة .

- أعط تعبير الشحنة q للبوسA  بدلالة 0 I و t.

- بعد دقيقة من شحن المكثف ، أحسب ما يلي:

- A q شحنة للبوسA  .

- B q شحنة للبوسB  .

ج- uc التوتر بين مربطي المكثف.

د-C E الطاقة المخزونة في المكثف.

4- ما المدة الزمنية المستغرقة لتصبح الطاقة المخزونة في المكثف ‘C E مساوية ل C E2.

5- يجب ألا يتجاوز التوتر بين مربطي المكثف 40V   ، ما المدة الزمنية القصوية t mالتي يستغرفها الشحن .

6- ما ذا سيحدث عند استمرار شحن المكثف ؟

التمرين 6   :

تتكون دارة من مولد ذي توتر مستمر قوته الكهرمحركة E  ووشيعة معمل تحريضها L  ومقاومتها r= 10 Ω

وقاطع التيار K  وموص أومي مقاومته R .يمكن جهاز معلوماتي من تتبع قيم التوتر uAB و uBC  خلال الزمن .نعتبر لحظة غلق قاطع التيار كأصل للزمن .

نحصل على المنحنيات التالية :

- حدد قيمة E

- احسب قيمة المقاومة R واستنتج قيمة معامل التحريضL

- أعط التعبير الحرفي لشدة التيار i  بدلالة  L وR وE و r وt. ثم احسب قيمة شدة التيار عند اللحظة t= 0,003s .

- احسب الطاقة المخزونة في الوشيعة عند اللحظة t =0,003s